渣土运输车辆加装盖板及外观标识要求

一、加装的盖板必须为密闭的拱形盖板（拱高25—40cm，应符合GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》外廓尺寸限值要求），为有效防止各类渣土、沙石、泥土等在运输过程中泄漏抛洒，盖板两侧及前后四边必须加装防漏围板以确保车箱密闭。

二、盖板厚度不少于1mm，盖板支撑臂要有足够强度，根据车辆大小配置三臂或四臂，支点点焊要牢固并要有加强件。

三、采用独立的动力装置，以汽车蓄电池为动力，系统稳定，安全可靠，并要求操作简便。

四、保证车辆装载重心不变，两侧开后，紧贴车厢两侧面，并不低于车轮顶部，盖板完全开/合时间不超过20秒。车厢如破损或经改装加高，要修复、恢复原状后才能安装符合要求的液压盖板装置。

五、加装的盖板颜色统一为黄色。。

六、已加装液压盖板装置的渣土运输车辆年检时应符合GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的各项要求。年检时如发现有可疑情况的，到宣交室核档后才办理。

七、已加装液压盖板装置的顺德籍工程运输车辆转出顺德辖区外，必须恢复原状。

八、在车身尾部放大喷涂车牌号码，在车身两侧显眼位置喷涂车队名称和营运资格证号码，并在车身两侧和尾部张贴反光标识。

九、车辆盖板加装和外观标识设置由车主自行按要求完成，办理车队、车辆登记时应提供符合要求车辆的照片为凭据。照片规格：

1．彩色，90mm×62mm，四角圆半径4mm，无边框。

2．车的左前方45度角拍摄的车辆全景，顶盖打开。

3．车窗为关闭、车内不坐人、背景必须无明显的其它目标物。

4．车图像占相片的面积80以上。